„A” kategóriás fafödémes családi házak

általános műszaki leírása

Bruttó terület átlagos négyzetméter ára: 195.000 Ft/m2 + 5%áfa

Bruttó 100m2-es, földszintes családi ház kulcsrakész kivitelezése 19.500.000 Ft + 5% áfa.

Szerkezetkész kivitelezés tartalma (nettó 105.000 Ft/m2):

Vasalt alapozás, 1 sor zsalukő lábazat, víz és csatornabeállás elkészítése sávalaptól épületbe, szerelőbeton, vízszigetelés főfalak alatt, főfalak és áthidalók kivitelezése, koszorú és födém kivitelezés, tetőszerkezet kivitelezés, cserepezés, tetőbádogozás és ereszcsatornák felhelyezése (lefolyócsatornák nélkül)

Kulcsrakész kivitelezés tartalma (nettó 195.000 Ft/m2):

Szerkezetkész kivitelezés, teljes vízszigetelés, válaszfalak kivitelezése, aljzatszigetelés, aljzatbetonozás, terasz betonozás, víz-csatorna-gáz-fűtés kivitelezés, villany kivitelezés, glettelés, festés, hőszigetelés, színezés, burkolás (hideg-meleg), szaniterek és kapcsolók/aljzatok felszerelése, lefolyócsatornák felhelyezése.

- Műszaki tartalom

- A lakások felszereltsége alapárra vonatkozóan:

- Falazat: Porotherm 30 NF tégla, (30K tégla esetén 200.000 Ft/m2)

Födém: fa födém nem járható tetőtérrel (felárral járható OSB felülettel is kérhető a födém)

Tető: 25-30 fokos, mediterrán stílusú, betoncserép fedés (pl: LEIER Toscana, br. 1800 Ft/m2 alapcserép árig), bádogozás horganyzott lemezből, lefolyók és ereszek horganyzott lemezből

Hőszigetelés: homlokzat 12cm EPS-80 vagy 10cm Grafitos EPS, lábazat 5cm XPS, aljzatszigetelés 5cm EPS-100, födémszigetelés 30cm 0,37 nem terhelhető kőzetgyapot (felárral járható OSB felülettel is kérhető a födém)

Kültéri nyílászárók: műanyagok, legalább 5 légkamrás, fehérek, hőszigetelő 2 rétegű üvegezés. Belső és külső ablakpárkányok, műanyagok, fehérek. (felárral 3 rétegű üvegezés és redőnyök is kérhetőek)

Homlokzat és lábazat:

Kingstone/Revco 1-2 színkategória, 2mm-es homogén dörzsölt vakolat és lábazati műgyantás vakolat. Felárral minta és további színek (+2.000 Ft/m2 bruttó alapterületre), illetve kőburkolat is válaszható (adott felületre +10.000 Ft/m2).

Bejárati és beltéri ajtó: több ponton záródó, biztonsági hőszigetelt fehér színű műanyag borítású ajtó, gumitömítéssel. Belső ajtók (max br. 35.000 Ft/db): fa színűre fóliázott, fa színű tokborítással - normál kilinccsel br. 3.000.-Ft/db áron.

Falak: Homlokzat világos színűre, beltéri falak gletteléssel, fehérre festve vagy színkártyáról választhatóan világos színűre festve készülnek (színkártyán 1-2-es kategória). A csempeburkolat fürdőben 2,2 m magasságig csempelapokból hálósan rakva, sarkokon élvédővel, br. 3.000- Ft/m2 csempe/járólap áron. Dekor- elválasztó és díszcsempét az alapár nem tartalmaz. A konyhában a tűzhely mögött 0,9 m-től 1,50 m magasságig és a tervezett bútor helyén az alsó és a felső elem közti 60 cm szélességben választható csempéből (max 2m2) br. 3.000.-Ft /m2 áron.

Padló: Előtérben, fürdőben, tárolóban, konyhában, WC-ben igény szerint, választható hálósan rakott magyar termék választható színű mázas kerámialap br. 3.000 Ft/m2 áron számolva. Nappaliban, közlekedőkben, szobákban választható színű laminált parketta br. 2.500 Ft/m2 áron, szegély idomokkal együtt br. 500 Ft/fm, burkolatváltó br. 1.500 Ft/fm

- Hidegburkolással kapcsolatos részletek:

Standard méretű (20x30cm, 25x40cm, 30x30cm), egyszínű (helyiségenként), 4.000 Ft/m2 ár alatti csempe felrakása: nettó 3.500 Ft/m2

Ettől eltérő egyéb csempe felrakása feláras, egyedi megállapodással például:

- Standard mérettől (20x30cm, 25x40cm, 30x30cm) eltérő méretű csempe: 10x50cm, 20x50cm, 30x70cm, mozaik, stb.

- Hálósan rakott minta helyett diagonál vagy parketta minta

- Élcsiszolt csempe

- Dombormintás csempe

- Helyiségen belül különböző színű vagy méretű csempék

- Minta kirakása (helyiségen belül eltérő színek vagy minta kialakítása)

Standard mérettől eltérő vagy 4.000 Ft/m2 ár feletti,  helyiségenként különböző színű stb. csempe felrakására a felmerült igények tekintetében a burkoló ad árajánlatot.

- Fürdőszoba felszereltsége:

• 1 db szimmetrikus vagy aszimmetrikus fehér akryl sarokkád (br. 40.000.-Ft/db)

• 1 db mosdó 50cm, fehér színben, kerámia, láb- és szifontakaró nélkül/ (br. 12.000.-Ft/db)

• 1 db mosdó és 1 db kádcsaptelep zuhanyszettel / hagyományos, krómozott

kivitelben, (mosdó: br. 10.000.- kád, br. 15.000.- Ft/db)

• 1 db WC, műanyag tartállyal,ülőke nélkül (br. 20.000Ft/db)

• 1 db automata mosógép-csatlakozás /hidegvíz vételre, csatornára

- Wc felszereltsége:

• 1 db WC, műanyag tartállyal (vagy monoblokkos wc), ülőke nélkül (br. 25.000Ft/db)

- Fürdőszoba vagy háztartási helyiség/mosókonyha felszereltsége:

• 1 db automata mosógép-csatlakozás /hidegvíz vételre, csatornával

- A konyha felszereltsége:

• mosogatócsaptelep oldalfali kiállás(csaptelep nélkül)

• 1 db oldalfali elektromos-csatlakozás, tűzhely és sütő részére.

Fűtés-, melegvízellátás: Kombi, átfolyós kondenzációs gázkazán, 24kW teljesítménnyel (br 250.000 Ft), analóg termosztáttal. A használati melegvízellátás is erről a gázkazánról történik.

Fűtési rendszer: rejtett csövezésű, lapradiátoros melegvízfűtés, kombi gázkazánról

üzemeltetve, radiátorok-fehérek energiaigény szerint méretezve. Padlófűtés is kérhető felár nélkül. Kombinált fűtés (padlófűtés és radiátor vegyesen a különböző lakóegységekben) felárral.

Víz: lakóingatlanonként önálló vízmérőórák az udvaron, vízmérőaknában (nincs az árban, de ügyintézését felár nélkül vállaljuk).

Elektromos kiépítés: Műanyag védőcsövezés, réz vezetékek, oldalfali és mennyezeti elektromos kiállásokkal (lámpák/világítótestek nélkül),szerelvények Legrand, fehér színben.

Szobánként/helyiségenként 1 db lámpakiállás, 1 db villanykapcsoló

Szobákban és konyhában 2-2 dupla aljzat, nappali 3 dupla aljzat, fürdőben 2x1 aljzat (mosógépnek, hajszárítónak), spájzban/tárolóban nincs aljzat

További aljzat- és kapcsolókiállások: nettó 15.000 Ft/db +  szerelvény

TV: nappaliban csatlakozó-aljzattal kiépítve.

Internet (UTP): nappaliban csatlakozó-aljzattal kiépítve.

További TV és UTP kiállások: nettó 25.000 Ft/db +  szerelvény

Közművek: Minden lakáshoz gáz, víz, csatorna, villamos energiaellátás biztosításának ügyintézése (közművek díjai megrendelőt terhelik). Amennyiben csatornarákötés nem kivitelezhető, emésztő/derítő kivitelezése kb +500.000 Ft

Terasz: fedetlen (nettó 35.000 Ft/m2) vagy fedett (nettó 70.000 Ft/m2) , maximum 1 lépcsőfokkal (16-18cm) kiemelve talajszinttől, fagyálló burkolattal, hálósan rakott fagyálló kerámialap br. 3.000 –Ft/m2 áron számolva

Garázs: nettó 100.000-120.000 Ft/m2 pontos kialakítástól és felszereltségtől függően.

Változtatási lehetőségek: Ezen felsorolt felszereltségek az alapárra vonatkoznak és indikatív jellegű. Ettől eltérni külön megállapodás szerint lehet. Cégünk egyedi igények szerint kivitelez, így az Ön igényeinek megfelelő ingatlant építjük fel.

- További opcióként kérhető még:

• Kerítés építés

• Gépkcsibeálló és járda építés

• Tereprendezés, parkosítás

• Konyhabútor

• Konyhafelszerelés

• Klíma

• Riasztó beszerelése

• Árnyékolástechnika, szúnyogháló

- Fizetési feltételek:

- Elszámolás építési fázisonként utólag, 8-10 részletben, teljes költségvetéstől függően. Fenti díjak hatóságok, közművek díjait nem tartalmazza, de az ügyintézést külön felár nélkül vállaljuk (villany, gáz, víz, csatorna, kémény, energetika, földmérő, használatbavétel).

Sipos Dávid

ügyvezető

Siping kft.

- 2318 Szigetszentmárton, Bartók B. u. 2417 hrsz.

- adószám: 23273166-2-13 Telefon:06- 30/743-1898

A leírásban található információk tájékoztató jellegűek, ajánlattételnek nem minősül, az árváltozás jogát fenntartjuk, bővebb információért kérjük, keressen telefonon vagy emailben!

info@siping.hu vagy 30-743-1898 , weboldalunk: www.siping.hu